4.X. Udvendig beklædning, træ

- Omfang og lokalisering

Arbejdet omfatter leverance og montage af udvendig beklædning af træ inkl. fastgørelsesmidler. <x> Afstandslister, afslutningsbrædder, dæklister, hjørnelister, udvendige lysninger mv., relevant i det aktuelle projekt skal tilføjes særskilt. <x> Lokalisering beskrives overordnet. Fuldstændigt omfang og lokalisering skal fremgå af tegninger.

- Tegningshenvisning

- Hovedtegning nr. <x>

- Plantegning nr. <x>

- Snittegning nr. <x>

- Facadetegning nr. <x>

- Detailtegning nr. <x>

- Tilstødende bygningsdele

<x> Underkonstruktion for beklædninger beskrives. F eks. træskeletkonstruktion, murværk, beton.

<x> Særlige tilslutninger til forudgående bygningsdele beskrives.

- Materialer og produkter

Træmaterialer til udvendige beklædninger skal være superkritisk imprægneret grantræ til anvendelse i brugsklasse 3 jf. DS/EN 335. I øvrigt henvises til leverandørens DoP. Profil: Som Superwood SW01 AART. Dimensioner: 21 x 70 mm (3´´) dækbredde 53 mm 21 x 95 mm (4´´) dækbredde 78 mm 21 x 120 mm (5´´) dækbredde 103 mm 21 x 145 mm (6´´) dækbredde 128 mm Afstandslister: <x>Som Superwood afstandsliste SW09 25x50 mm. Ovntørret liste uden tungmetaller/opløsningsmidler. Hjørneprofiler: <x> Som Superwood SW08 45x45 mm stolpe. Fugtindhold: 16-18 % +/- 2% Fastgørelsesmidler: <x>

- Udførelse

Generelt. Træbeklædninger skal generelt opsættes med bagvedliggende ventileret hulrum. Der skal sikres fri lodret luftpassage ved alle begrænsninger i beklædninger. Afslutninger i hjørner, kantbegrænsninger, åbninger mv. udføres i henhold til detailtegninger. Under montage skal der løbende foretages kontrolopmåling for at sikre ensartet bræddeafstand. Montage: Beklædninger samlet med fer og not, fastgøres med 1 søm/skrue pr. understøtning. Se leverandørens montagevejledning. <x> Evt. krav til forløb af stødsamlinger beskrives. <x> Særlige krav i forbindelse med detailløsninger beskrives.

- Overflader

Ubehandlet <x> Superwood kan opsættes uden overfladebehandling. Overflade vil med tiden patinerer. Graden beror på facadens orientering i forhold til solen. Træbeskyttelse, transparent <x> Træbeskyttelse, halvdækkende <x> Træbeskyttelse, dækkende <x> Snitflader behandles altid i forbindelse med montage. I forbindelse med valg af transparente overfladebehandlinger vil der være særlig risiko for nuanceforskelle.

- Prøver

Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum 2 m² for fastlæggelse af udfaldskrav. Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri og skal godkendes af byggeledelsen, inden arbejdet påbegyndes.