06.06.2023

Technisch gegevensblad.

Houtkwaliteit

Superwood zijn geïmpregneerde vurenhouten planken zonder zware metalen, die meestal worden geleverd als houtkwaliteit G4-2 met een vochtgehalte van 16-20 %. Er wordt PEFC-gecertificeerd hout gebruikt.

De Superwood-behandeling verandert normaal gesproken de natuurkundige en mechanische eigenschappen van het behandelde hout niet. Superwood gedraagt zich daarom als onbehandeld vurenhout met betrekking tot bijv. vergrijzing door weersinvloeden, barsten, krassen en inkepingen rond

de kern. Procesgerelateerde veranderingen kunnen sporadisch voorkomen, zoals bijv. kleine inkepingen in het hout.

Werking van houtbescherming

Superwood is beschermd tegen weersinvloeden, rotten en schimmels volgens DS/EN 335, gebruiksklasse 3 voor hout met bovengronds contact.

Impregneermiddel

Het impregneermiddel SC200 bestaat uit drie organische fungiciden (propiconazool, tebuconazool en IPBC). Het impregneermiddel is kleurloos. Het impregneermiddel is goedgekeurd door het Deense agentschap voor milieubescherming in overeenstemming met de geldende wetgeving en is langdurig getest volgens de huidige normen met goede resultaten.

Zodra de impregnering klaar is, kan het hout onmiddellijk worden geleverd en er is geen extra droogtijd nodig voor gebruik.

Procesbeschrijving

De impregnering wordt uitgevoerd in een gesloten procestechnisch systeem met recycling van alle hulpstoffen in het volgende proces:

- Het hout wordt voor de impregnering in een reservoir geplaatst en SC200 wordt toegevoegd.

- Als de CO2 in het reservoir wordt toegevoegd, neemt de druk toe en als die meer dan 74 bar bereikt en de temperatuur stijgt tot 31 °C, komt de CO2 in de zogenaamde superkritische toestand, waarin de CO2 fungeert als drager voor de impregneermiddelen in SC200.

- De SC200 dringt dan in het hout met de CO2.

- De druk in het reservoir wordt verlaagd tot de omgevingsdruk door de koolstofdioxide uit het hout en het reservoir te verwijderen. De impregneermiddelen blijven achter in het hout.

Superwood heeft de EU-milieuprijs voor schonere technologie ontvangen.

06.06.2023

Toepassingsgebied

Superwood is geschikt voor buiten zoals bijv. voor gevelbekledingen en mag niet binnen worden gebruikt.

Superwood mag niet voortdurend in contact komen met de grond en mag niet in contact komen met aquatische milieus, voedsel en dierenvoeding.

Superwood kan bij levering worden behandeld als niet-geïmpregneerd hout.

Verwerking

Omdat Superwood volledig geïmpregneerd is, kan het verwerkt worden zonder dat niet-geïmpregneerd hout bloot komt te liggen. Houd er rekening mee dat de buitenste 6 mm beter beschermd zijn door de hogere afzetting van het impregneermiddel.

Bij het machinaal verwerken moeten dezelfde principes in acht worden genomen als bij het verwerken van gewoon onbehandeld naaldhout, d.w.z. de blootstelling aan stof moet zoveel mogelijk worden beperkt bij het verwerken met snel draaiend gereedschap.

Superwood kan verwerkt worden met gereedschap zoals niet-geïmpregneerd naaldhout en met dezelfde slijtage.

Superwood bevat geen stoffen die corrosief zijn voor metalen. Alleen bevestigingsmiddelen die zijn goedgekeurd voor gebruik buiten mogen worden gebruikt. Omdat het hout droog is, is voorboren aan te raden, vooral in de buurt van het kopshout.

Oppervlaktebehandeling

Superwood verft industrieel met een kwast/spuitmachine. We gebruiken kwaliteitsproducten van geselecteerde verfleveranciers. Op je orderbevestiging staat welk verfsysteem is besteld.

Het onderhoudsinterval hangt af van de mate waarin de gevel wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden, inclusief de oriëntatie van de gevel (naar het noorden, zuiden, oosten of westen) en of er een volledige of een transparante oppervlaktebehandeling is gebruikt.

Afvalverwerking

Omdat Superwood geen zware metalen bevat, kan het als normaal brandbaar afval in conventionele afvalverbrandingsinstallaties als ongevaarlijk afval worden verbrand. Niet weggooien als gerecycleerd hout, omdat er dan een risico is op hergebruik binnen.

Aanvullende informatie Superwood A/S Palsgårdvej 3

DK-7362 Hampen, Denemarken

Telefoon: +45 7687 3200

E-mail: superwood@superwood.dk www.superwood.dk

Raadpleeg onze montagehandleiding voor informatie over het monteren van Superwood-gevelplanken:

https://www.superwood.dk/downloads/tegning-pdf/